协议编号:SCLLPFJ.XY-001

剖分线项目

进板升降台订货技术协议

进板升降台采购事宜，提出如下要求，本要求作为设备供货合同的一部分与合同具有同等效力。

- 设备总体要求

- 主要技术参数

过渡升降台

| 载重 | 40t（板垛重量） | 外形尺寸 | 见附图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 升降行程 | 2500mm | 最低高度 | 2450mm（含台面） |
| 上升速度 | 1.5m/min | 下降速度 | 3m/min |
| 辊台尺寸 | 见附图 | 输送速度 | 8m/min |
| 运行方式 | 空载连续上升，在接板位接收板垛，负载连续下降，在接板位（行程2400mm）设置固定支撑，支撑高度预留100mm左右可调范围 |  |  |

进板升降台

| 载重 | 40t（板垛重量） | 外形尺寸 | 见附图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 升降行程 | 4200mm | 最低高度 | 2650mm（含台面） |
| 上升速度 | 1.5m/min | 下降速度 | 3m/min |
| 辊台尺寸 | 见附图 | 输送速度 | 8m/min |
| 运行方式 | 空载连续上升，在接板位接收板垛，负载连续下降，负载步升，空载连续式下降 |  |  |

- 电压及电机

  - 设备电压及频率：380X(1±5%)V三相/50X(1±2%)Hz，风扇电压：380V/50Hz，三相交流电机的制动电压380V/50Hz。

  - 所有电机按GB18613-2020标准规定，满足YE4能效（二级能效）。

- 设备清单

详见附件1：设备清单。

- 技术参数与供货范围

设备参数与供货范围见附件2：设备技术参数和供货范围。

- 技术要求

      - 设备颜色油漆要求详见附件3；

      - 设计与制造相关要求详见附件4：设计制造要求；

- 主要外购配套件品牌要求

| 名称 | 品牌 | 出产国 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 带座轴承 | FSB / FK | 中国 |  |
| 电动机 | 华力 | 中国 |  |
| 减速电机 | 通力 | 中国 |  |
| 坦克链 | ZHEF 、易格斯 | 中国 |  |
| 液压元件 | 华德 | 中国 |  |

- 设备要求验收后入库

验收要求详见附件5：验收要求。

- 具体要求

1）所供设备内部衔接由卖方负责。

2）设备图纸转化时，保护安装尺寸；所用钢材厚度需要相应加大。

3）所有辊筒选用优质直缝焊管在专用生产线上加工完成；长度不大于6000mm的表面镀锌处理；镀层厚度为5-8um。

4）所有辊台运输机在最高速度下辊筒振动速度小于3mm/s；辊筒径向全跳动精度小于0.5mm。板坯输送辊筒必须做好动平衡，在运输板坯过程中不允许出现跳动。

5）摩擦辊台用辊子材质为尼龙。

6）压轮表面包胶材质为聚氨脂。

7）辊筒轴、托辊轴不得跑圈，不得发生轴承卡死现象。

8）所有螺栓、垫圈表面镀白锌。

- 技术统一性规定

- 统一使用白色镀锌螺栓（钉）、螺母紧固件，推板机、堆垛机等重要单机的紧固件等级不低于8.8级，高强度螺栓除外。

- 统一表面防护：凡经过机加工后，不适合油漆防护的表面（包括但不限于：滑动件、移动调整件、链轮、齿轮）采用镀黄色锌的工艺防护，但配合表面严禁镀锌。

- 统一防护罩形式，防护罩周边为满板，罩面板为网孔板（网孔规格为10×10mm，罩面板厚度根据防护罩的幅面自行确定）。

- 统一机身线架安装形式，线架沿机身布置，避免脱空。

- 其它

1. 卖方需对所供设备的参数进行复核，如有偏离提出偏离表，并对所供设备参数及所供技术文件正确性负责，以确保所供设备的使用性能。

2. 以上各设备合同签订开始7天内提供单机总图、机电联系单、联线总图和基础图。纸质图纸两份及电子版一份。

3. 合同签定60天内提供符合苏福马公司要求的各单机使用说明书，易损件清单，各单机装箱单；纸质图纸两份及电子版一份。

4. 所有技术文件，均需要提供中文版。

5. 所有设备铭牌格式按苏福马统一要求制作（详见附件：铭牌样式）。

6. 设备制造完成后在厂内进行单机试车、检验、装箱。

7. 未尽事宜，双方友好协商解决。

- 附件

附件1：设备清单

附件2：设备技术参数和供货范围

附件3：颜色油漆要求

附件4：设计制造要求

附件5：验收要求

铭牌样式

买方代表：                         卖方代表：

日    期：                         日    期：